## РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

## СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Модель |  |  | MST-300VDR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Габаритная длина | (мм) | 3 500 |  |
| B | Габаритная ширина (с ROPS) | (мм) | 1 740 |  |
| C | Габаритная ширина (без ROPS) | (мм) | 1 600 |  |
| D | Расстояние между центром натяжного колеса и центром звездочки | (мм) | 1 955 |  |
| E | Расстояние между передней частью транспортного средства и центром звездочки | (мм) | 630 |  |
| F | Ширина колеи | (мм) | 1 250 |  |
| G | Ширина гусеничного трака | (мм) | 350 |  |
| H | Минимальный дорожный просвет | (мм) | 275 |  |
| J | Габаритная высота (с ROPS) | (мм) | 2 318 |  |
| K | Габаритная высота (без ROPS) | (мм) | 1 610 |  |
| L | Расстояние от земли до верха самосвального кузова | (мм) | 1 274 |  |
| M | Высота самосвального кузова | (мм) | 310 |  |
| N | Длина самосвального кузова | (мм) | 2000 |  |
| P | Ширина самосвального кузова | (мм) | 1 450 |  |
| Q | Максимальный угол подъема | (градусов) | 65 |  |
| Масса (вес) транспортного средства |  | (кг) | 2 540 | 3 150 |
| Максимальная полезная нагрузка |  | (кг) | 2 500 | 1 490 |
| Тип привода |  |  | Полностью гидравлический (гидростатическая трансмиссия) |  |
| Система переключения передач |  |  | Бесступенчатая |  |
| Скорость хода (при высоких оборотах) |  | (км/ч) | 0 – 9 км/ч |  |
| Скорость хода (при низких оборотах) |  | (км/ч) | 0 –6 км/ч |  |
| Давление на грунт (без груза) |  | (кПа {кг･с/см2}) | 16,3{0,17} |  |
| Давление на грунт (с грузом) |  | (кПа {кг･с/см2}) | 34,9{0,35} |  |
| Модель двигателя |  |  | Kubota V2203-KA |  |
| Тип двигателя |  |  | С водяным охлаждением, 4-тактный, рядный, прямого впрыска, с турбонаддувом, промежуточный охладитель надувочного воздуха |  |
| Число цилиндров – диаметр x длина хода |  | (мм) | 4 – 87 x 92.4 |  |
| Рабочий объем |  | (литров) | 2,197 |  |
| Номинальная мощность/частота вращения двигателя |  | (кВт/мин.-1) | 35.6/2,800 |  |
| Топливо |  |  | Дизельное |  |
| Объем топливного бака |  | (литров) | 45 |  |
| Аккумулятор |  |  | 12 В, 64 А/ч |  |